询价采购文件

项目编号：

项目名称：学校教室多媒体设备改造项目

采 购 人：重庆市经贸中等专业学校

重庆市经贸中等专业学校 制

二○二四年四月

目  录

第一篇  邀请书	1

第二篇  竞标人须知	2

一、最高限价及保证金	2

二、竞标人资质	2

三、采购文件	3

四、报价要求	3

五、竞标报价	4

六、评审办法	5

七、成交通知	6

八、签订合同	6

第三篇  采购项目名称、数量及技术要求	7

一、需求一览表	7

二、设备安装地点	7

三、技术参数要求	8

四、相关要求	15

五、现场踏勘	15

六、验收办法	15

第四篇 商务要求	17

一、交货时间	17

二、联系人	17

三、货到验收	17

四、质量保证及售后服务要求	17

五、合同的签订及合同格式	17

六、付款方式	18

七、合同付款单位	18

八、其它	18

第五篇   询价采购报价文件格式要求	19

一、报 价 函	20

二、明细报价表	21

三、商务条款承诺	22

四、其它优惠承诺	22

五、法定代表人身份证明书（格式）	22

六、法定代表人授权委托书（格式）	23

七、供应商资质文件	24

## 第一篇  邀请书

重庆市经贸中等专业学校多媒体教学系统设备采购，本项目采取询价招标的方式进行，欢迎各位供应商参加竞争。

- 本项目编号：

- 采购内容：详见第三篇。

- 询价公告时间：2024年05月11日至2024年05月15日

- 报价文件开始接收时间：2024年05月15日14:30

- 询价文件接收截止时间：2024年05月15日15:00

- 询价采购地点：重庆市经贸中等专业学校综合楼七楼会议室（重庆市永川区红河大道北段189号）

- 联系办法：

联系人：杨老师

电  话：15310310724

地址：重庆市永川区红河大道北段189号

## 第二篇  竞标人须知

### 一、最高限价及保证金

本项目最高限价158000元，报价不能超过最高限价。

招标文件售价为人民币300元/包，于开标前30分钟交到教学楼底楼收费大厅（只收现金），不退还，开标时验证学校开出的收据。

投标保证金4000元，于开标前通过转账或现金的方式汇入学校账户(现

金缴费处在学校教学楼底楼收费大厅，推荐转账)；未中标者通过银行转账7日内无息退还，中标者转为履约保证金。开标时单独提交纸质的转账电子回单或学校开出的发票，可以复印件，以证明缴纳保证金。2024年05月15日15:00开标，迟到者按弃权处理。

收款单位：重庆市经贸中等专业学校

开户银行：中国建设银行重庆永川水晶城支行

银行账号：50001146200052500990

开标地点：重庆市经贸中等专业学校七楼会议室。（地址：重庆市永川区红河大道189号）

### 二、竞标人资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商或竞标人。

合格的竞标人应符合下列条件：

（一）一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有销售招标文件采购内容具有的资质。

4、有依法缴纳税收的良好记录。

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

无。

### 三、采购文件

1、采购文件由采购邀请书、竞标人须知、采购项目名称数量及技术要求、商务要求和报价文件格式要求六部分组成。

2、我校所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是邀请采购文件不可分割的部分。

3、邀请招标文件的解释

竞标人如对邀请招标文件有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市经贸中等专业学校要求澄清，学校可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本邀请招标文件，即竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解邀请招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、报价要求

1、文件由以下部分组成（若为网上询价采购则不需要），包括：

（1）报价函。

（2）具体工作内容及项目实施方案。

（3）商务条款承诺（包括交货期、质量保证期、业绩证明、售后服务条款、培训内容及优惠条件等）。

（4）其它优惠承诺。

（5）法定代表人身份证明。

（6）法定代表人授权委托书。

（7）供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

（8）其他证明文件（自行编制）。

（9）涉及到的各种资质及身份证明应当提供复印件（盖单位鲜章），同时开标时查验原件。

2、提交报价文件的份数和签署。

（1）报价文件一式二份，其中正本一份，副本一份。

（2）报价文件应由竞标人签名并盖章，正本的每一页均应由采购人签字或盖章。

3、报价文件及承诺、项目实施方案的递交

（1）报价文件及承诺、项目实施方案的密封与标记。

报价文件及承诺、项目实施方案应装订成册，正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称、地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须密封并盖章或签字。

（2）投递截止时间：参阅邀请书。

### 五、竞标报价

本项目报价以人民币报价。竞标价完成本项目所需的运输费、装卸费、清洁费、安全保险费、人工劳务等费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 六、评审办法

1、评审标准

本项目竞标人报价文件不得有任一项应答低于邀请招标文件要求，否则竞标将为无效竞标。

2、成交原则

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

3、竞标人或其报价文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）报价文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

（2）报价文件的内容不满足商务或技术要求。

（3）服务单价高于采购最高限价的。

（4）竞标人的资质不符合本询价文件第二篇第一条“竞标人资质”要求的内容。

（5）如果采购的货物属于协议货物的，单价不得高于限定的协议价格。

（6）竞标人未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（7）报价文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

4、出现以下情况之一的，作为采购失败，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

### 七、成交通知

1、成交结果将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）“行采家”栏目内公示。

2、公示结束后，重庆市经贸中等专业学校将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、重庆市经贸中等专业学校在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交供应商。

4、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

5、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经供需双方共同认定。

### 八、签订合同

1、成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、邀请采购文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，重庆市经贸中等专业学校将取消其成交资格。

## 第三篇  采购项目名称、数量及技术要求

本篇要求均为符合性审查内容，响应文件若不满足按无效响应处理。

### 一、需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超短焦激光投影机 | 台 | 6 |
| 2 | 超短焦投影吊架 | 套 | 6 |
| 3 | 投影书写双拼黑板 | 套 | 6 |
| 4 | 多媒体媒体讲台 | 台 | 5 |
| 5 | 多媒体教学终端 | 套 | 2 |
| 6 | 智能触控面板 | 台 | 4 |
| 7 | 教室智能融合终端 | 台 | 4 |
| 8 | 音箱 | 套 | 3 |
| 9 | 线材及辅材/安装 | 批 | 7 |

### 二、设备安装地点

1、博学楼：B102、B107、B108、B109、A102、A108、A110教室。

2、设备安装计划表：

| 序号 | 教室 | 改造计划 | 现有设备 | 计划改造设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B102 | 超短焦投影+白板+物联网+讲桌+电脑+音箱 | 短焦+电动幕布+物联网+旧讲桌+电脑+音箱 | 超短焦投影+白板+讲桌 |
| 2 | B108 | 超短焦投影+白板+物联网+讲桌+电脑+音箱 | 短焦+电动幕布+物联网+旧讲桌+电脑+音箱 | 超短焦投影+白板+讲桌 |
| 3 | B107 | 超短焦投影+白板+物联网+讲桌+电脑+音箱 | 长焦+电动幕布+旧讲桌 | 超短焦投影+白板+讲桌+物联网+电脑+音箱 |
| 4 | B109 | 超短焦投影+白板+物联网+讲桌+电脑+音箱 | 长焦+电动幕布+旧讲桌 | 超短焦投影+白板+讲桌+物联网+电脑+音箱 |
| 5 | A102 | 超短焦投影+白板+物联网+讲桌+电脑+音箱 | 短焦+电动幕布+物联网+旧讲桌+电脑+音箱 | 超短焦投影+白板+讲桌 |
| 6 | A108 | 超短焦投影+白板+物联网+讲桌+电脑+音箱 | 长焦+电动幕布+旧讲桌 | 超短焦投影+白板+讲桌+物联网+电脑+音箱 |
| 7 | A110 | 超短焦投影+白板+物联网+讲桌+电脑+音箱 | 超短焦+讲桌+电脑 | 物联网 |

### 三、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超短焦激光投影机 | ★1、3LCD投影技术，液晶面板尺寸≥0.62英寸含微透镜，激光光源，20000小时光源寿命。 2、色彩亮度≥4,100流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：Full HD（1920*1080），对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准）。 3、投影尺寸（投影距离）：,60英寸到150英寸 [32.5 厘米- 89.3 厘米] @16:9。 ★4、整机功耗≤263W，内置16W扬声器。 5、HDMI×3、VGA×2、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A×1，USB Type A（5V 2A供电）×1，USB Type B（For Service）×1，内置无线网卡； ★6、支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast（Screen Mirroring）,实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影。 7、内置四画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示四个画面） ★8、支持16:6；21：9宽屏显示 (在此模式下同样可以使用四画面分割投影功能)、支持细节增强功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰。 9、支持快速四角调节，梯形、弧形等几何校正功能；支持网络监控 10、支持快速启动，5秒迅速开机，无需等待。 11、专业防尘过滤网：12000小时 (标准模式)；20000小时（扩展模式）。 ★12、投影机整机质保3年（须提供制造商盖章的针对本项目和售后服务承诺函原件）。 | 台 | 6 |
| 2 | 超短焦投影吊架 | 1.可调范围：与安装板中心的水平距离为340-640mm。 2.可调角度：纵向倾斜、水平角度、偏转角度±5°（3个方向）。 3.上下滑板的可调范围：30mm。 4.左右滑板的可调范围：30mm。 | 套 | 6 |
| 3 | 投影书写双拼黑板 | 1.整体要求：由一张投影搪瓷白板、一张书写绿板后加一套外框组成，四周设ABS材料一次成型包角，接缝整齐。 2.投影白板要求：尺寸≥2000*1265mm；板面为哑光白板，厚度≥0.3mm，面料平整无接缝，无针孔、波纹等;衬板采用密度挤塑板，经专业粘结剂，通过冷压机高压粘合，具有质轻，平整、防水、防潮、不变形，不起泡脱胶等。投影白板即可投影也可书写，投影无炫光，无镜面反射现象。 3.书写绿板要求：尺寸≥2000*1265mm，与投影板同高同边框，绿板可以使用粉笔，书写，两张板拼装拼缝整齐。 4.边框：内外框采用高强度香槟色铝合金型材，外框≥78㎜×57㎜，内框≥30*20mm，型腔结构，增加板体挺度，教学板面采用槽内镶嵌、全包式结构。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g。 5.安装：采用隐型安装，无外露安装件。 | 套 | 6 |
| 4 | 多媒体媒体讲台 | 1.讲桌采用钢木结合构造，钢板厚度1.2-1.5mm。桌体上部分采用圆弧设计，讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手。 2.工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤，盖门采取翻转方式，讲台关闭尺寸：1100*780*1000mm。 3.合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，后背门设有带锁检修门，真正做到防盗功能。 4.钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面为12mm木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 5.整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率。 6.液晶显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-24寸显示器（要求显示器后面有壁挂孔），关闭后所有设备都隐藏在讲台内；讲台操作由一把锁控制；显示器，键盘、鼠标、中控盒通过内置连环结构控制且互不影响独立操作。 7.整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 8.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 9.右侧采用隐藏抽拉式设计，承重不少于6公斤，可安装视频展示台、高拍仪等。 10.桌面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。(标配不带，需另购)。 11.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 12.讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 13.讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 台 | 5 |
| 5 | 多媒体教学终端 | 一、软件： 1.云平台备授课一体化，具有教师账号体系，教师账号与学校、学科、校本资源库对应。支持账号、二维码、USB key等身份登录，课件可云同步、云存储，老师可在任意端登录获取云课件；给教师提供可扩展的云存储空间，可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2.支持将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期；且支持精准推送至指定接收方账号空间；接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间。 3.互动教学课件可分享至学校校本资源库，学段、学科信息根据教师信息自动匹配，分享后课件可全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按照学科、学段快速查找，且支持关键词精准检索。 4.软件内置微课录制功能，微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用；微课观看过程中可进行多种互动，可对课件元素进行移动、删除、并参与课堂活动互动练习；后台自动统计微课观看次数，便于教研管理。 5.云教案：可在备课平台直接边写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。 6.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式（提供功能性截图并加盖制造商公章证明）。 7.支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名；同时具有智能配对、分组竞争、选词填空、选择题竞赛等多种互动形式。 8.可在软件中直接制作表格，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持输入文本，表格具有遮罩功能，可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩；提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，图表支持三维模式旋转展示。 9.无需借助截图工具，即可在白板软件中对导入的图片进行裁切，方便去除边角水印；无需借助专业图片处理软件，即可对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存；方便老师制作素材。 10.语文古诗词资源工具：提供覆盖各年级课程的古诗词、古文教学资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等，以上内容集成一体；同时支持一键展示对应的背景或作者介绍；支持教师备课时对原文进行注释、标记重点等操作；古诗词资源按照学段年级、朝代、诗人进行精细分类，只需教师点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索；提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备标准朗读配音（提供功能性截图并加盖制造商公章证明）。 11.数学立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小；具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 12.英语AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 13.美术画板，支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 14.备授课软件中内置远程直播功能，无需额外安装部署直播软件，可实现远程直播、课件同步、互动等远程教学功能；学生可在直播课堂提。 二、显示器 1、≥21.5英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit，VA屏。 2、支持VGA≥1，HDMI≥1。 3、对比度≥3000:1，屏幕刷新率≥75Hz，响应时间≤7ms，可视角度≥178°。（提供具有CNAS/CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）。 4、显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项。（提供具有CNAS/CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）。 5、为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光和无频闪。 6、为保证兼容性，显示终端与分体终端保持同一品牌。 三、主机 1、Intel十二代 Core i5处理器或以上，主频≥2.0GHz 、≥8核处理器12线程，三级缓存≥12MB。 2、显卡：≥48个图形处理单元，最大频率≥1.2GHz。 3、主板：Intel SoC。 4、内存：8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大可支持拓展64GB。 5、硬盘：≥256GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 6、支持拓展9.5mm标准光驱。 7、支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 8、集成标准声卡。 9、USB有线键盘、鼠标。 10、前置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0≥2个；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）；音频输入≥1个，音频输出≥1个。 11、≥2前置USB端口支持在关机状态下对外供电；前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换。（提供具有CNAS/CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）。 12、后置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen2）；USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1。 13、内部插槽：PCIEX16≥1（支持拓展独立显卡）；PCIEX1≥1；M.2≥2；SATA≥2。 14、机箱体积：≤8L。 15、电源功率：≤180W。 16、可通过物理按键实现系统一键还原。（提供具有CNAS/CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）。 | 套 | 2 |
| 6 | 智能触控面板 | 1.一体化设计，采用隐藏式安装和走线，桌面整洁美观。 2.需具备触摸屏功能，不小于5英寸工业触摸屏，不小于4个触摸按键。 3.需具备显示设备信息，联网状态，服务器IP，运维老师电话号码等，具备显示微信二维码功能，支持直接微信扫码开关机。 4.设备集成物联协议，支持同品牌麦克风的无线接入，支持大于等于14个物联电源模块的无线接入，支持大于等于8路无线物联线路本地控制。 5.需具备IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式。 6.需具备IP对讲功能，可实现远程IP对讲，语音监听。 7.支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障。 8.支持录播设备一键联动，实现录播的开始，暂停等录制。 9.为了设备稳定性和便于学校管理，智能触控面板应和学校原有设备管理系统无缝兼容，任意面板可直接和学校原有或者新建教室直接对接使用，无需更改设置或者二次开发。 ★10.为了促进资源利用和避免资源浪费，并保证系统兼容性、要求所投产品与学校现有教室资源管控平台无缝对接，并提供兼容性承诺函，中标后3个工作日内，在学校指定教室做对接演示。 | 台 | 4 |
| 7 | 教室智能融合终端 | 1.机柜式终端，标准1U机架式设计，适合安装于各类型机柜之中，内置定制LINUX操作系统。 ★2.集成视频广播硬解码模块，支持HTTP、RTSP、UDP、RTMP等主流流媒体协议进行视频推送，智能终端在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化视频广播功能，视频广播支持0-99级广播优先级选择。（提供产品或功能截图，加盖原厂公章证明）。 3.集成语音广播音频硬解码模块，支持教室内实时语音广播、定时广播任务接收与播放功能，语音广播支持0-99级广播级别选择。 4.通过操作面板对音视频广播实现一键暂停、开始控制功能，支持本地广播音量调节，灵活控制教室广播。 ★5.集成交换机功能，为千兆网络交换机，≥1个光口，≥5个千兆网口，支持≥4层VLAN配置（提供产品或功能截图，加盖原厂公章证明）。 6.集成功放功能，≥2*80W数字功放，3.5mm音频线性输入接口≥2路，3.5mm音频线性输出≥1路，幻象供电麦克风输入接口≥2路，支持软件配置幻象供电开启或关闭。 7.集成网络中控功能：≥3*2 HDMI交叉矩阵，其中输入信号支持HDMI高清接口≥3路，输出信号支持HDMI高清接口≥2路；≥1路HDBaseT接口，外接控制模块实现教室双屏显示系统的独立控制。 8.可扩展集成DSP音频处理器功能，为后期扩展性需求做预留接口。 9.集成无线麦克风接收器功能，支持同品牌无线麦克风直接对频实现扩音，可在操作面板实现音量调整及麦克风开关。 10.通过操作面板一键开关机设备，支持独立控制设备开关、音量大小、信号源选择，支持语音及倒计时提示，支持IC卡读取功能，实现智能化上下课功能。 11.集成手机扫码功能，手机微信小程序扫码成功以后，可以直接对教室设备进行控制，对投影/大屏进行控制，物联设备控制等。 ★12.集成物联控制功能，支持扩展无线物联模块；无线物联模块、电源模块≥30路，支持能耗数据上报。RS232通信端口≥2路，USB通信接口≥2路（提供产品或功能截图，加盖原厂公章证明）。 ★13.集成强电管理，采用防脱落电源插口，独立电源输出接口≥3路。支持屏蔽仪接入，平台集中管控（提供产品或功能截图，加盖原厂公章证明）。 14.需支持可扩展集成内置电脑功能，主机PC USB2.0接口≥4路，PC USB3.0接口≥2路，电脑预装Windows+Office软件。 15.通过操作面板实现IP语音对讲及故障报修运维功能，主机可与集中管理软件进行双向语音通话，可以联动调取接入的监控画面，实现可视对讲。 16.设备断网后进入本地控制模式，支持本地设备开关及物联设备本地化控制，断网后不影响本地教学及控制。 ★17.支持通过集中管理软件及微信小程序远程对终端设备及物联模块控制进行手动、定时集控管理（如设备开机、关机、禁用，灯光通电、断电，空调温度模式切换等），对终端设备进行手动、定时音视频广播控制（提供产品或功能截图，加盖原厂公章证明）。 18.需集成IO扩展功能，IO数量≥1组；磁控锁接口≥1路。 ★19.自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置。支持功能软件自定义，功放选择、广播联动电源等功能（提供产品或功能截图，加盖原厂公章证明）。 20.内置配置界面，支持本地系统参数、网络参数、高级参数、面板参数、物联参数、教室风格等配置。 21.支持双路投影机同步或异步显示及控制，支持录播开关机、录制、暂停等控制，支持外置电脑联动控制等。 ★22.为了促进资源利用和避免资源浪费，并保证系统兼容性、要求所投产品与学校现有教室资源管控平台无缝对接，并提供兼容性承诺函，中标后3个工作日内，在学校指定教室做对接演示。 | 台 | 4 |
| 8 | 音箱 | 1.室内壁挂式安装，角度可调节。 2.高强度ABS工程环保塑料一次注塑成形，专业结构设计确保输出平滑的频响、高效出色的音质，真实还原人声及乐曲。 3.具备号角式结构设计，双导向管、音柱型箱体设计，在同等声压下可输出更大动态范围。 4.内置4×6寸椭圆形专业定制低音单元，94mm球顶高音单元、HIFI分频器。 5.功率：60W，阻抗：8欧姆。 6.频响：35HZ-18KHZ。 7.总谐波失真：低音喇叭＜5% ，高音喇叭＜3%。 8.灵敏度：90±3dB。 | 套 | 3 |
| 9 | 线材及辅材/安装 | 1.含所有设备实施中的电源线、数据线、网络线及相关辅材； 2.所有材料设备运输、配送、搬运、采保、安装、调试、试运行、培训、2年免费售后等所有服务。 | 批 | 7 |

### 四、相关要求

1、报价包含运输费、装卸费、清洁费、安装、安全保险费、人工劳务费等费用及各种应纳的税费。

2、项目报价不得超过总的最高限价。

3、在运输、安装过程中的一切安全责任由供应商负责。

4、本次采购设备为替换原有教室的设备，同时中标供应商需负责对原有教室所有设备进行修复维护，本次采购的设备安装调试完成后需要对教室环境进行整体恢复整改以满足正常教学需求，同时也需要将替换下的设备进行修复维护以便按采购人要求安装至指定位置，所涉及的辅材耗材等所有材料设备人工劳务等由中标供应商承担。

### 五、现场踏勘

投标人不统一踏勘现场。

### 六、验收办法

1、采购人将根据采购方安装设备组织验收小组进行验收。

2、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、采购人对任意货物验收中发现技术功能不符合采购需求的，将有权邀请有资质的第三方检验检测机构对所供货物进行检测（费用由中标供应商承担），如经检测后所供货物技术功能确实不符合采购需求的，将视供应商为虚假应标，将拒绝支付合同货款，并追究相应违约责任。

## 第四篇 商务要求

### 一、交货时间

签订合同后5个工作日完成送货，并安装至学校指定位置。

### 二、联系人

联系人： 杨老师

电  话： 15310310724

### 三、货到验收

1、验收项目包括：数量、质量、性能等。

2、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### 四、质量保证及售后服务要求

1、中标方保证在合同内容出现缺陷或安全隐患时，或接到甲方提出的技术服务要求后8小时内予以派员至甲方免费更换。

2、如中标方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后8小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务，甲方有权委托第三人对合同内容进行提供技术服务，由此产生的一切费用由中标方承担。

### 五、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商应持《成交通知书》，按《成交通知书》要求与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。

### 六、付款方式

1、验收合格后，采购人出具项目验收报告。

2、供应商向采购人开具发票。

3、供应商向采购人支付4000元的质保金或者投标保证金转作质保金后，采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，支付合同金额的100%。质保金在完成验货入库后一年内凭票无息退还。

### 七、合同付款单位

合同付款单位为：重庆市经贸中等专业学校

### 八、其它

1、投标单位承担其编制和递交投标文件所涉及的费用，不管是否中标，招标单位对上述费用不负任何责任。

## 第五篇   询价采购报价文件格式要求

- 报价函

- 明细报价

- 商务条款承诺

- 其它优惠承诺

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

8、相关的资质证明(包括授权文件、业绩证明等)。

供应商注意事项：邀请采购文件的正本每一页必需加盖公章以及法人授权代表的签字。

### 一、报 价 函

重庆市经贸中等专业学校：

我方收到                         的邀请采购文件，经详细研究，决定参加该邀请招标采购的报价。

- 愿意按照邀请采购文件中的一切要求，提供设备的制造（购

买）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 二、明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月      日

### 三、商务条款承诺

（格式自定）

### 四、其它优惠承诺

（格式自定）

### 五、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是_____   _____________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

### 六、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市经贸中等专业学校

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

### 七、供应商资质文件

包括企业法人营业执照复印件、代理证明及其他资质证明复印件。

（结束）